WHQL Certified Cirrus Logic Amplifier驱动安装SOP

Step1：卸载驱动（注意，如果是全新安装的系统，未安装过Cirrus Logic的Amplifier驱动，请跳到Step 2）：

解压Cirrus_Uninstall_ver_2.zip（如果需要解压密码，请输入666666）后，右键CS3551_Uninstall.bat文件“以管理身份运行”，完成卸载。

Step2，查看当前设备驱动信息:

打开CMD命令行输入：pnputil /enum-devices /class media

如果是没有安装过Cirrus Logic Amplifier驱动的机器，则会显示：

此时，没有Cirrus Logic Awesome Speaker Amps信息，说明机器是没有安装或者是已经卸载成功我们的驱动的。

Step3，安装驱动（以CS35L51为例）:

- 找到base driver里的drivers下面对应的文件名是：csaudio.inf，右击选择安装，如图：

- 安装完可以通过上面的命令行查看驱动信息：

C:\Windows\system32>pnputil /enum-devices /class media

此时，设备驱动枚举的信息出现Cirrus Logic Awesome Speaker Amps信息，表示base driver（这里显示oem1.inf，其他机器并不一定是这个名字）已经安装成功。

- 继续找到csaudioext_AYANEO_0819下的文件名csaudioext.inf，右击选择安装，如图：

- 驱动都安装完，可以通过前面的命令行查看驱动信息;

C:\Windows\system32>pnputil /enum-devices /class media

相比前面，多了个Extension Driver Names（oem20.inf）信息,此时表明我们的extension driver已经安装成功。

此时，从设备管理器里可以查看如下信息：

至此，表示已经成功安装了Cirrus Logic Amplifier驱动

备注：本文只针对WHQL Certified驱动，非WHQL Certified的驱动不在此文描述范围。